TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED:

PT 137040	Kalamaja tänava (lõigus Põhja pst – Tööstuse tn) projekteerimiseks

Kalamaja tänava projekteerimisel arvestada järgnevaga:

- Projekti koostamise eelduseks tuleb eelnevalt  koostada kogu piirneva ala liiklusanalüüs: liiklusprognoos, arvestades detailplaneeringutest tuleneva täiendava liikluskoormusega, hinnata raske- ja erimõõduliste veoste vajadus ning teekoridorid ning ühistranspordi (s.h bussi ja perspektiivse trammi) teekoridorid ning peatuste asukohad. Eelnevast tulenevalt pakkuda välja ristmiku tüübid, mis tagaks vajaliku läbilaskvuse ning juurdepääsud. Näha ette ühele poole sõiduteed minimaalselt 4m laiune kergliiklustee ja teisele poole võimalusel 3m laiune kõnnitee.

- Eskiisi koostamisel arvestada kehtestatud ja koostamisel olevate detailplaneeringutega, ehitusloa saanud ning koostamisel olevate projektidega.

- Lahendada kõikidele detailplaneeringutega ette nähtud kinnistutele ja tagada olemasolevatele juurdepääsud.

- Kergliiklusteelt näha ette ühendused võimalike piirnevate kõnni- ja kergliiklusteedega ning tee äärde jäävate huvi pakkuvate objektidega.

- Säilitada olemasolev väärtuslik kõrghaljastus Tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Esitada haljastusettepanek.

- Asendiplaan, liikluskorraldus ja haljastuslahendus kooskõlastada eskiisistaadiumis Põhja-Tallinna Valitsusega, Tallinna Keskkonnaametiga, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga, Tallinna Transpordiametiga, Tallinna Maa-ametiga. Eelnevalt kooskõlastatud eskiis esitada seisukohavõtuks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

Ehitusprojekti koostamisel arvestada järgnevaga:

- Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. septembri 2010. a määrusele nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti Standardile EVS 843:2003 Linnatänavad, EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt, Tallinna Linnavolikogu 2.septembri 2004 määrusele nr 32 lisa „Tallinna linna kaevetööde eeskiri“ 29.05.2010 redaktsioonile nr 28 ning Tallinna Linnavolikogu 30.10.2008 määrusele nr 36 Tallinna Jäätmehoolduseeskiri. Projekt vormistada mitte üle ühe aasta vanusel topogeodeetilisel alusplaanil (M 1:500.), mis vastab Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007. a määrusele nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“.

- Esitada projektiga hõlmatava ala kohta dendroloogiline inventuur vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3.mai 2006 määrusele 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventariseerimise kord“ nõuetele. Mitte kavandada väärtusliku kõrghaljastuse likvideerimist. Juhul kui kavandatakse väheväärtuslike puude likvideerimist, siis tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Tagada olemasoleva kõrghaljastuse kasvutingimused. Mitte projekteerida kõnniteed olemasolevatele puudele lähemale kui 1m. Esitada kaitseabinõud (juurekaitserest, tüvekaitse jms). Mitte projekteerida tehnovõrke olemasolevatele puudele lähemale kui 2m ning valgustimaste puude võra ulatusse ja puudele lähemale kui 4m. Esitada haljastuslik lahendus (kavandatavad liigid, hulk ja nõuded istikutele, vt EVS 778:2001).  Koostada asendiplaan ja liikluskorralduse skeem, millele on kantud kinnistute piirid, sõidutee, kõnnitee, haljastus- ja muu heakorralahendus.

- Esitada vertikaalplaneerimine ja sademetevee ärajuhtimise lahendus. Torustikud peavad olema projekteeritud kuni eelvooludeni.

- Tagatud peavad olema kõikide kinnistute tehnovõrkudega ühendused kuni liitumispunktideni kinnistu piiril.

- Projekteerida/  renoveerida välisvalgustus. Näha ette metallmastid ja maakaablid.

- Tehnovõrgud lahendada vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele.

- Tehnovõrkude trassi asukohavalikud koos võrguvaldajate poolt väljastatud tehniliste tingimustega esitada eelnevalt kooskõlastamiseks Linnaplaneerimise Ameti teede ja tehnorajatiste osakonna piirkonnainsenerile.

- Esitada asendiplaan.

- Esitada liikluskorraldusskeem koos liiklusmärkide ja teemärgistega.

- Esitada katendikonstruktsioon.

- Esitada tehnovõrkude koondplaan, mille on kantud kinnistute piirid, kõik olemasolevad, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrgud, haljastus ning asendiplaaniline lahendus.

- Keskkonnakaitselised nõuded:

- Esitada kaitseabinõud väärtusliku haljastuse säilitamiseks ja kasvutingimuste tagamiseks. Kaevetööd teostada puude kaitsetsoonis käsitsi ilma juuri vigastamata.

- Esitada lammutus- ja ehitusjäätmete mahud liigiti (sh pinnas ja kasvupinnas) ja nende käitlemise lahendus.

- Koostada mullatööde bilanss ja jäätmekava.

- Ehitusprojekt kooskõlastada Põhja-Tallinna Valitsusega, Tallinna Maa-ametiga, Kultuuriväärtuste Ametiga, Keskkonnaametiga, Transpordiametiga, Kommunaalametiga, rajatise alla jäävate olemasolevate tehnovõrkude valdajatega, kelle tehnovõrgu kaitsetsoonis teostatakse töid, tehnilised tingimused väljastanud ja projekteeritavate tehnovõrkude valdajatega, kõikide maaomanike või -kasutajatega, kelle ehitusõigust või maakasutust projekt mõjutab.

- Kooskõlastused esitada nõuetekohase koondtabelina.

- Ehitusloa saamiseks esitada kõikide nõutud kooskõlastustega projekt paberkandjal 2 eksemplaris ja CD-ROM-l joonised DWG või DGN formaadis ning PDF-s ja seletuskiri PDF-s  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehituslubade osakonnale. Projekt vormistada eesti keeles.

Inna Teras    6 404 263							01.07.2011